${type}	檢查作業表

| 藥品名：${pdd_prod_name} |  |  | 測定項目：硫酸鹽(SO4-) |  | 作業指示者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ${Operator0} |
|  | 測定實施日 | ${TestDate0} |  |  |  |

| 分析法：樣品與NaCl經蒸發乾固後,因SO42-之存在,形成Na2SO4,若添加入BACL2 時會產生Baso4的白濁生成,以標準品比濁可判定其濃度.( 此實驗須在酸性下分析較為安定p H 1.4~1.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 點檢項目 |  |  |  | CH | 操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防護具穿戴確認 |  |  |  | V | 取樣品.100g入真空濃縮裝置茄形瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 標準液有效期限內確認 |  |  |  | V | +10% Nacl 0.2ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加熱,至乾固 取0.01mg SO4-/ML 5ml置入50ML 比色管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 護 具 | 保 護眼鏡 |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保護手套 |  |  | +10%NaCl0.2ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加UPW10ML 水洗後置入50ML 比色管 +HCL(2+1)0.3ml UPW 搖洗至25ML(50ML 比色管) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試劑： |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)10% Nacl |  |  |  | 加入95% Ethanol 3ML& 10% 鹽化鋇溶液2ml 充分攪拌之 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) HCL(2+1) |  |  |  | ↓ 放置30 min ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)SO4- 標準品 (0.01 mg/ML) (4)95% Ethanol |  |  |  | 與0.5ppm 標準品同時比濁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5).10% 鹽化鋇溶液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DL=0.5ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT NO |  | 荷 姿 |  | 測定結果 |  | 報告值 (ppm) | 轉 記 CH | 對 照 CH |  | 合否判定 | 分 析 師 |  |
| ${LotNo0} |  | ${pdd_type0} |  | ${SO4 2-0} |  | ${SO4 2-0} | V | V |  | 合 否 | ${Tester0} |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |
| ※ 定量下限值：0.5 ppm - 再分析基準：0.5 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社內規格值：受入、製品 0.5 ppm 以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 | ※( )值為定量下限值 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 分析高專(主任) |  |  | 分析部門主管 |

（TLAQA9100307A2）