${type}檢查作業表

| 藥品名：${pdd_prod_name} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定項目：強熱殘分 (Residue after Ignition) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作業指示者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Operator0} |  |
|  |  | 測定實施日 |  |  |  | ${TestDate0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析法：將適量的試料蒸發乾固、蒸發皿之殘留物以700℃加熱乾燥，求出灰化後之重量，測定其強熱殘分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 點檢項目 |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |  |  | 操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電氣爐設定溫度(700℃±5℃)確認 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 真空加熱器溫度確認第一小時 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白金皿的恒量確認 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | 白金皿或石英杯以鹽酸煮沸洗淨後以UPW充分洗淨再以700℃加熱1 hr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電子天秤皿上清掃點檢完了 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 真空度第一小時 cm-Hg |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | 白金皿或石英杯燒成後，放入真空皿中45 min冷卻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用白金鋏取出白金皿或石英杯，精確地秤量至0.01 mg並記錄重 [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 護 具 | 保護眼鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保護手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試料入白金蒸發皿中精確地秤取(1) 取硫酸適當量如150g or 900g倒入白金皿或石英杯, 依天平的秤量數據的跳動及客戶的規格,管制值決定試料量, 分次添加, 紀錄總試料量。 [B] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 準備： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稱重完成後之白金蒸發皿放入真空加熱器中，並以347℃±5℃加熱至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)白金蒸發皿(空重約40g)/個或石英杯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蒸發乾固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)預熱電熱爐700℃(±5℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)電子天秤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 白金蒸發皿乾固後再置入以700℃±20℃加熱至硫酸的白煙完全完了 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)真空乾燥箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 再放入乾燥器中放置60分鐘冷卻到恆量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 真空加熱器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開始加熱時間: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用白金鋏取出白金皿，精確地秤量至0.01 mg並記錄灰化後的重量 [D gr] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停止加熱時間: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收拾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |
| LOT NO. |  |  | 荷姿 |  | 取樣品號碼 |  | 試料量(gr) |  |  | 白金皿重量(gr) |  |  |  |  |  | 強熱殘量 [D－C] (gr) |  |  | 測定結果 |  |  | 轉記 CH | 對照 CH | 合否判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蒸發前 [C] |  |  |  | 蒸發後 [D] |  |  |  |  | 報告值(ppb) |  |  |  |  |  |  |
| ${LotNo0} |  |  | ${pdd_type0} |  | ${SampleNo0} |  | ${TestQty0} |  |  | ${BeforeQty0} |  |  |  | ${AfterQty0} |  | ${DsubC0} |  |  | ${Value00} |  |  | V | V | 合 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Value10} |  |  |  |  |  |  |
| 計算 |  |  |  | 強熱殘分(ppm)＝ |  |  |  | [D]－[C] |  |  |  |  | ×106 |  |  |  | [C]：白金皿蒸發前重量(gr) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [B] 總試料量g |  |  |  |  |  |  |  |  | [D]：白金皿蒸發後重量(gr) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ 定量下限值 : 100 ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ 再分析基準值 : 96%=>3~4*:272; 5*:200 ppb 97%=>1~5*:272ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社內規格值：受入、製品 1 ppm ( 1000 ppb ) 以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 | ※（ ）值為定量下限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽 核 者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${signer0} |  |  |  |  |  |
|  | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（QSELQC3077-004B6）