${type}檢查作業表

| 藥品名：${pdd_prod_name} |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定項目:鹽化物(Cl-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作業指示者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 測定實施日 |  | ${TestDate0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Operator0} |  |  |  |
| 分析法：試料中添加硝酸後，再添加AgNO3，產生之白濁與標準液以目視比較 （JIS，K8951為基礎之化成法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 點檢項目 |  |  |  |  |  |  | CH |  | 操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天秤使用前點檢確認 |  |  |  |  |  |  | V |  | 燒杯(200ml)2個各自放入超純水50ml，使其在冰冷水中冷卻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標準液濃度(5μg／ml)確認 |  |  |  |  |  |  | V |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 準備燒杯(200ml)2個，秤取試料150g(±1g)注入其中一個，秤取試劑(1)150g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (±1g) 注入另一個燒杯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 護 具 | 保護眼鏡 |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保護手套 |  |  |  |  |  |  |  | 冷卻過的超純水50ml分別放入放有試料及試劑之燒杯，在冰冷水中不使其發熱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 狀態下（25℃以下）稀釋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 狀態下（25℃以下）稀釋 |
| 試劑： |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)無鹽化物硫酸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 放有試劑(1)之燒杯中添加試劑(4)1ml(5μg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)HNO3 (1:2) |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)Silver Nitrate (AgNO3) (2w/v%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 各個燒杯中添加試劑(2)3ml，放置8分鐘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)鹽化物標準液(5μg/ml) |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放置8分鐘後的燒杯中添加試劑(3)1ml，並加入超純水攪拌混合定容至100ml。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放置10分鐘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放置10分鐘後移液至比色管(100ml)裏，以目視比較其白濁與標準液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收拾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |
| LOT NO |  |  | 荷姿 |  | 試料量 (gr) |  |  | 標準溶液 (Cl-) Aμg/ml |  |  | 目視判定 |  |  | 測定結果 |  |  |  | 對 照 CH |  |  | 合否判定 |  | 分析師 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以下 | 以上 |  | 報告值 (ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ${LotNo0}(${SampleNo0}) |  |  | ${pdd_type0} |  | ${QTY0} |  |  | ${STANDER0} |  |  | ${DOWN0} | ${UP0} |  | ${RESULT0} |  |  |  | V |  |  | 合 否 |  | ${Tester0} |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${CL0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |
| 計算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鹽化物(ppm)＝ |  |  |  |  |  | Aμg/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定量下限值：0.04 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社內規格值：受入、製品 0.04 ppm ( 40 ppb ) 以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 | ※（ ）值為定量下限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分析高專(主任) |  |  |  | 分析部門主管 |  |
|  | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（TLSQA9100304B1-1）