${type}檢查作業表

| 藥品名：${pdd_prod_name} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定項目：硝酸鹽(NO3-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作業指示者 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 測定實施日 |  |  |  | ${TestDate0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Operator0} |  |  |  |  |
| 分析法：添加超純水，調整硫酸濃度，添加C23H26N2O4‧2H2O，使之加熱發色，測定其吸光度求得硝酸鹽之濃度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 點檢項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |  | 操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標準液濃度（1000 ppm）確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | 乾燥後的Volumetric Flasks(50ml)裏採取滿足下表之條件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分光光度計(EL-103)的使用前點檢完了確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比重1.7硫酸的調整確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原樣 |  | 原樣+1ug |  |  | 原樣+2ug |  |  |  | 備考 |  |  |  |  |
| 無硝酸鹽硫酸的確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1ppm標準添加量(ml) |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 護 具 | 保護眼鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UPW |  |  |  |  | 15.9 ml |  | 14.9 |  |  | 13.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保護手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97% (ml) |  |  |  |  | 60 g |  | 60 g |  |  | 60 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Brucine (g) |  |  |  |  | 2 ml |  | 2 ml |  |  | 2 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試劑： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二重複 |  | 三重複 |  |  | 三重複 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)C23H26N2O4‧2H2O溶液(0.2w/v%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添加試劑(1)2ml以比重1.7的試劑(2)定容至50ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)無硝酸鹽硫酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溫溶槽90℃加溫90分鐘後，沖水冷卻至室溫為止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以波長410um使用Glass Sell (50mm)，測定各個STD的吸光度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ●檢量線吸光度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作成檢量線，(cell 不可起霧)，求得硝酸鹽濃度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample |  |  | 吸光度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原樣 |  |  | ${Input00} |  | ${Input10} |  | ${Input20} |  |  |  |  | ${Input110} |  |  |  |  |  | 收拾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原樣+1ug |  |  | ${Input30} |  | ${Input40} |  | ${Input50} |  |  |  |  | ${Input120} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |  |
| 原樣+2ug |  |  | ${Input60} |  | ${Input70} |  | ${Input80} |  |  |  |  | ${Input130} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT NO. |  |  |  | 荷姿 | 取樣瓶號碼 |  |  |  |  | 試料量(g) |  |  |  |  |  |  |  | 測定結果 (ppm) |  |  |  | 報告值 (ppb) |  |  |  | 合否判定 |  |  |  | CHECK |  |  |  | 分析師 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轉記 |  | 對照 |  |  |  |  |
| ${LotNo0} |  |  |  | ${pdd_type0} | ${SampleNo0} |  |  |  |  | ${TestQty0} |  |  |  |  |  |  |  | ${Result0} |  |  |  | ${NO30} |  |  |  | 合 否 |  |  |  | V |  | V |  | ${Tester0} |  |  |
| 1. 原樣中之硝酸鹽量(ug) (A)＝ |  |  |  |  |  |  |  | 1μg (50 ml中) （────────── × Abs 1μg－Abs 0μg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abs 0μg）＋ |  | 2μg (50 ml中) （────────── × Abs 2μg－Abs 0μg |  |  |  |  |  |  |  | Abs 0μg） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ─────────────────────────────────────── 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 每g 原樣中之硝酸鹽濃度(ppm)＝ |  |  |  |  |  |  |  | A ───── 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. DL＝20 ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社內規格值：受入、製品 0.1 ppm ( 100 ppb ) 以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 | ※（ ）值為定量下限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽 核 者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${signer0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（QSELQC3077-006B1）