${type}檢查作業表

| 藥品名：${pdd_prod_name} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定項目：燐酸鹽(PO43-) |  |  |  |  |  |  | 作業指示者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Operator0} |  |  |
|  | 測定實施日 |  |  |  | ${TestDate0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析法：用(1)溶液調整試料至pH 3，添加試劑(2)及(3)，成為H3[P(Mo3O10)4]的藍色色調與標準液以目視比較判定之 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 點檢項目 |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |  |  |  | 操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH之校正完了確認 |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | UPW 250 mL倒入分液漏斗中(500mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標準液濃度(10μg／mL)確認 |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試料EL-97% H2SO4 7.5mL +檢量線同樣之硫酸 7.5mL(檢量線作成時PO4添加) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 護 具 |  | 保 護眼鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添加10%之鉬酸銨50mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保護手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放置5分鐘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試劑： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)Chloride ,anhydrous(SnCl2)(0.05%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加n-丁基醋酸15mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)Na2SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)PO43- STD Solution(1mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 振動1min後放置10分鐘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有機相添加0.05% SnCl2 / 1:10 HClO4 10 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 sec 振動後放置10min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸光度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BLK |  |  | ${Light00} |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有基機相添加Na2SO4 1.5g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STD-1 |  |  | ${Light10} |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STD-2 |  |  | ${Light20} |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtration(0.2um) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STD-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ UV 725nm 3分鐘後測定 |  |  |  |  |  |  | CH |  |
| Sample |  |  | ${Light40} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT NO |  |  |  | 荷 姿 |  |  | 取樣瓶號碼 |  |  | 自檢量線求得的量 (ug) |  |  | 測定結果 | 報告值 (ppb) |  | 對 照 CH | 合否判定 |  | 分析師 |  |  |
| ${LotNo0} |  |  |  | ${pdd_type0} |  |  | ${SampleNo0} |  |  | ${Light30} |  |  | ${Result0} | ${PO40} |  | V | 合 否 |  | ${Tester0} |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |
| 計算 試料量(g)=(試料量15mL-檢量線使用試料量7.5mL) x 比重1.84=13.8g 自檢量線求得PO4量ug 試料中之濃度(ug/g)= 試料量13.8g *1000 定量下限值：3 ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社內規格值：受入、製品 0.04 ppm ( 40 ppb ) 以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 |  | ※( )值為定量下限值 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽 核 者 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${signer0} |  |  |  |  |  |  |

（QSELQC3077-007B3）