${type}檢查作業表

| 藥品名：${pdd_prod_name} |  |  | 測定項目：銨鹽(NH4+) |  | 作業指示者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ${Operator0} |
|  | 測定實施日 | ${TestDate0} |  |  |  |

| 分析法：利用Indophenol比色法求出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 點檢項目 |  |  |  |  |  |  |  | CH |  | 操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分光光度計(U5000)使用前點檢確認 |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 注入超純水15ml至PE定量瓶 3瓶(100ml) 各採取試料4g，一面冷卻一面注入上述PE定量瓶 添加試劑(4)溶液30ml 添加試劑(1)10ml，輕輕混合 添加試劑(2) 10ml 試劑(3)標準溶液分階段各取0、1、2ml 再注入超純水定容至100ml，輕輕混合後放置1小時 用分光光度計(U5100)並利用50m/m的Glass Cell 以640nm測定 收拾 測定後的試料中和並廢棄 使用過的玻璃器使用超純水洗淨，收納於固定場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天秤使用前點檢確認 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 護 具 | 保護眼鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保護手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 準備： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)分光光度計(U5100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)微量移液管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)電子天平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) 50 ml量筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5)玻璃容量瓶 (100 ml)×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6)PE容量瓶(100 ml) ×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7)移液管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試劑： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)酚亞硝鐵氰化鈉溶液。※(陰暗處保存；有效期限1個月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)次亞氯酸鈉溶液。※(陰暗處保存；有效期限1個月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)Ammonium標準液(NH4+ 1ppm)；※(視使用時間調製) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)Sodium hydroxide (NaOH) (10.7w/v%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STD量 |  | 吸光度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BLK |  | ${Light00} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ug |  | ${Light10} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CK |  |
| 2 ug |  | ${Light20} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| LOT NO. |  |  | 荷姿 | 樣品瓶號碼 |  |  | 試料量 (gr) |  | 試 料 吸光度 |  | 自檢量線 求得的量 (μg) |  | 測定結果 (ppb) |  | 報告值 (ppb) | 合否判定 |  | CHECK |  |  | 分析師 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轉記 | 對照 |  |  |
| ${LotNo0} |  |  | ${pdd_type0} | ${SampleNo0} |  |  | ${TestQty0} |  | ${Level0} |  | ${LineQty0} |  | ${Value00} |  | ${Value10} | 合 否 |  | V | V |  | ${Tester0} |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |  |
| 計算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. NH4＋ (ppm)＝ |  |  |  |  | 自檢量線求得的 NH4＋濃度(μg) ───────────────── 試料量 (gr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 經計算求得之 NH4＋濃度如未滿100ppb時以 <100ppb報告之 (DL:100ppb) 再分析基準: 100ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社內規格值：製品 100 ppb 以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 | ※（ ）值為定量下限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽 核 者 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${signer0} |  |  |  |  |
|  | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（QSELQC3077-008B2）