${type}檢查作業表

| 藥品名：EL硫酸(H2SO4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定項目：過錳酸還元性物質 (Substance Reducing Permanganate) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作業指示者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Operator0} |  |  |  |
|  |  |  | 測定實施日 |  |  | ${TestDate0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析法：試料中添加KMnO4(N/10)以手動滴定紅色維持30秒以上者為測定終點或以電位自動滴定儀滴定,自動終點判定，視為SO2而判定之。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 點檢項目 |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |  | 操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KMnO4(N/10)的Facter確認 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電子天秤點檢完了確認 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | Conical Beake(300ml)裏注入超純水100ml，於冷冰水中冷卻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電子天秤皿上清掃完了確認 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燒杯(100ml)裏正確地秤量試料165g(±1g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 護 具 | 保護眼鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冰中冷卻過之超純水100ml用溫度計一面攪拌一面加入稀釋之（注意不使 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保護手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溫度在25℃以上及不使其生熱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試劑： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △用微量吸液管(1ml)取試劑(1)規定液0.05ml滴定並攪拌，緩慢滴定規訂液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)KMnO4(N/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05ml至紅色 維持30 sec以上為止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △紅色維持30 sec以上的話，記錄規定液的消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △Blank是Conical Beake(30ml)裏加入超純水100ml與試料同樣方法滴定並 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 記錄。並算出其消耗量與試料的消耗量之差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電位自動滴定時另參考AT-710濃度分析儀使用標準操作手冊 ↓ 收拾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT NO. |  |  |  | 荷姿 | 取樣瓶號碼 |  | KMnO4(N/100) 消耗量[A-0.15] (ml) |  |  |  | F | 測定結果 (ppb) |  | 報告值 (ppb) |  |  | 合否判定 |  |  | CHECK |  |  |  | 分析師 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轉記 | 對照 |  |  |  |  |  |
| ${LotNo0} |  |  |  | ${pdd_type0} | ${SampleNo0} |  | ${LostQty0} |  |  |  | ${F0} | ${Value00} |  | ${Value10} |  |  | 合 否 |  |  | v | v |  |  | ${Tester0} |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在此 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 過錳酸還元性物質(ppm)＝ |  |  |  |  |  |  | N/100 KMnO 4ml×F×0.32 |  |  |  |  |  |  |  | ×103 |  |  | △[A-0.15]： KMnO4(N/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 165g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量(ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DL:消耗量0.15ml視為0.1ppm以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 | ※（ ）值為定量下限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分析高專(主任) |  |  |  | 分析部門主管 |  |  |  |
|  | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | △指手動滴定方法 算式需要有{A – 0.15}ml,若為自動滴定無須扣除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（TLSQA9100311B1）