${type}檢查作業表

| 藥品名：${pdd_prod_name} |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定項目：過錳酸還元性物質 (Substance Reducing Permanganate) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作業指示者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Operator0} |  |  |
|  |  |  | 測定實施日 |  |  | ${TestDate0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析法：試料中添加KMnO4以電位自動滴定儀滴定,自動終點判定，視為SO2而判定之。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 點檢項目 |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |  | 操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KMnO4(N/1000)的Facter確認 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電子天秤點檢完了確認 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 將電極清洗到電位小於700 mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電子天秤皿上清掃完了確認 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conical Bake(300ml)注入超純水100ml，於冷冰水中冷卻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 護 具 | 保護眼鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燒杯(100ml)裏正確地秤量試料165g(±1g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保護手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冰中冷卻過之超純水100ml用溫度計一面攪拌一面加入稀釋之 （注意不超過溫度25℃以上及不使其生熱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試劑： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電位自動滴定時另參考AT-710濃度分析儀使用標準操作手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)KMnO4(N/1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收拾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT NO. |  |  |  | 荷姿 | 取樣瓶號碼 |  | KMnO4(N/1000) 消耗量[A] (ml) |  |  |  | F | 測定結果 (ppb) |  | 報告值 (ppb) |  |  | 合否判定 |  |  | CHECK |  |  | 分析師 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轉記 | 對照 |  |  |  |  |
| ${LotNo0} |  |  |  | ${pdd_type0} | ${SampleNo0} |  | ${LostQty0} |  |  |  | ${F0} | ${Value00} |  | ${Value10} |  |  | 合 否 |  |  | v | v |  | ${Tester0} |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在此 |  |  |  |  |  |  |  |
| 過錳酸還元性物質(ppm)＝ |  |  |  |  |  |  | N/1000 KMnO4 ml×F×0.032 |  |  |  |  |  |  |  | ×103 |  |  | △[A]： KMnO4(N/1000) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 165g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量(ml) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DL: 0.1ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 | ※（ ）值為定量下限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽 核 者 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${signer0} |  |  |  |  |  |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（QSELQC3077-009B5）